Załącznik numer 2.

Tabela do ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA

Zakup maszyny merceryzująco bielącej do tkanin i dzianin

Tytuł projektu : „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych celem zaoferowania materiałów tekstylnych o nowych lepszych właściwościach wizualnych i użytkowych”.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek- numer wniosku POIR.03.02.01-10-0008/15.

Ocena formalna

Składający ofertę – pełne dane firmy

Data złożenia oferty - dd.mm.rrrr

Forma złożonej oferty - forma papierowa/mailowa

Dostarczenie kopi dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej - Tak /Nie

Podpisanie i wypełnienie załącznika nr.1. - Tak/Nie

Wypełnienie, podpisanie oraz dostarczenie kopi w formie edytowalnej załącznika nr. 2. - Tak/Nie

Podpisanie warunków ogólnych - Załącznik nr 3. - Tak/Nie

Podpisanie załącznika nr. 4

Wypełnienie i podpisanie załącznika nr. 5

Zaparafowanie i podpisanie ogłoszenia ofertowego - Tak/Nie

Nie podpisanie i spełnienie warunków wyżej wymienionych dyskwalifikuje firmę z procedury przetargowej

Ocena merytoryczna

42718000-2 Włókiennicze maszyny wykańczalnicze

| Cechy maszyny | Cytowany fragment z oferty (proszę przekopiować odpowiedni fragment z oferty potwierdzający spełnienie punktu) | Numer strony w ofercie |
| --- | --- | --- |
| Wyspecjalizowanie technologiczne: (bielenie PAD STEAM, Bielenie PAD STEAM z aplikacją podbielacza optycznego i merceryzacja, oraz wszelkiego rodzaju prania materiałów włókienniczych z włókien naturalnych, sztucznych i syntetycznych oraz ich mieszanek z możliwością udziału włókien elastomerowych do 12 %), |  |  |
| Gramatura stosowanych asortymentów (g/m2) – od 60 do 450 lub inny zakres obejmujący ten przedział |  |  |
| Wszystkie elementy, części maszyny muszą ze sobą współpracować, z dowolną możliwością ich pominięcia w celu uzyskania pożądanego efektu wykończenia |  |  |
| Wszystkie trzy części i elementy maszyny muszą zostać wykonane z nowych, nieużywanych części, komponentów. |  |  |
| Szerokość roboczą: 2400 mm, |  |  |
| Całkowita ładowność maszyny – min 1200 mb |  |  |
| Maksymalne ciśnienie pary: 6 bar |  |  |
| Maksymalne ciśnienie powietrza: 6,5 bar |  |  |
| Maksymalne ciśnienie wody: 4 bar |  |  |
| Ciśnienie gazu ziemnego: 40 mBar (jeżeli potrzeba) |  |  |
| Wykonanie z stali kwasoodpornej 316 elementów, które mają bezpośredni kontakt z wodą, parą lub chemią lub lepszej dającą 100% gwarancje trwałości maszyny |  |  |
| Minimalna prędkość proces merceryzacji: 20 m/min dla cv/lyc (singiel 92/8 gram. Od 200 g/m2 -220 g/m2) 15 m/min dla co/lyc (singiel 92/8 gram. Od 150 g/m2 – 180g/m2) 25 m/min dla CV 100 % (singiel gram. Od 120 g/m2 – 150g/m2) |  |  |
| Minimalna prędkość proces bielenia: 25 m/min dla cv/lyc (singiel 92/8 gram. Od 200 g/m2) 25 m/min co/lyc (singiel 92/8 gram. Od 150 g/m2) 30 m/min dla CV 100 % (singiel gram. Od 120 g/m2) |  |  |
| Spełnienie wszystkich przepisów BHP UE i Polski do samej pracy maszyny (między innymi spełnienie norm hałasu, szczelności konstrukcji, zabezpieczeń mechanicznych czy optycznych), oraz oznakowania. |  |  |
| Kolor do ustalenia w momencie popisania kontraktu (propozycja w złożonej ofercie) |  |  |
| Sterownik z możliwością zrobienia backup programów ze sterownika (poprzez USB) i możliwością wpisywania i zapamiętywania indywidualnych ustawień maszyny dla odpowiednich asortymentów przerabianych na niej. |  |  |
| Wszystkie przedziały wyposażone w system kontroli naprężenia, parametry pracy maszyny – z możliwością ustawiania danych i zapisywania recept, |  |  |
| Pełne okablowanie maszyny i kompletne wyposażenie szaf sterowniczych, łącznie z modułem klimatyzacji wewnątrz. |  |  |
| Cała maszyna wyposażona w odpowiednią ilość filtrów samoczyszczących |  |  |
| Pomiędzy każdym przedziałem piorącym maszyna musi być wyposażona w wały odżymające, odporne na działanie środków chemicznych zastosowanych do bielenia, prania i merceryzacji, |  |  |
| Zasilanie w dwa rodzaje wody na każde doprowadzenie wody z automatycznym programowalnym systemem nastawczym |  |  |
| Dwa rodzaje spustów z automatycznym programowalnym systemem nastawczym |  |  |
| Systemy odzysku ciepła ze ścieków z podgrzaniem wody wchodzącej |  |  |
| W pełni zautomatyzowane precyzyjne urządzenia dozujące dla związków chemicznych w ilości minimalnej 8 sztuk |  |  |
| Maszyna wyposażona w niezbędna ilość pH-metrów; część z nich mierząco regulująca a pozostałe tylko mierzące w celu weryfikacji parametrów procesowych |  |  |
| Zbiornik do mieszania środków chemicznych do bielenia |  |  |
| System monitorujący zużycie wody, pary, prądu i środków chemicznych z urządzeniami wykonawczymi |  |  |
| Całość maszyny szczelna z wyjściem ścieków bezpośrednim w system rur kanalizacyjnych (Maszyna umieszczona na piętrze nie ma możliwości robienia koryt spustowych) Wszystkie przedziały odżymające szczelne dla pary, w zamkniętej obudowie z pokrywami, |  |  |
| System zdalnej diagnozy |  |  |
| System szybkiego automatycznego i precyzyjnego czyszczenia wszystkich przedziałów maszyny |  |  |
| Moduł wejścia |  |  |
| Wejście przystosowane dla dzianin elastycznych i tkanin |  |  |
| System wprowadzania – odwijanie z toki wraz z napędem do tok (w tym dzianiny elastyczne z tendencja do zawijania się brzegów) i z tafli zapewniające niemarszczenie, nieuciąganie wyrobów |  |  |
| System rozszerzająco centrujący przystosowany do dzianin i tkanin zapewniający precyzyjne ustawienie asortymentu |  |  |
| Moduł wejścia wyposażony w odpowiednią ilości wałków spiralnych i elementy naprężające i rozprostowujące dające pełna swobodę regulacji naprężeń i idealnego rozwijania brzegów materiałów dzianych. |  |  |
| Wyposażony w zasobnik (j-box) o pojemności min 200 mb, zapewniający doszycie kolejnych partii produkcyjnych bez zatrzymania maszyny w pełni zautomatyzowany zabezpieczony teflonami |  |  |
| Moduł ługowania |  |  |
| Tkaniny i dzianiny z włókien CO; CV; LI z możliwością udziału włókien elastomerowych do 12% |  |  |
| Możliwość umieszczenia na platformie, powyżej głównej jednostki merceryzującej ( z możliwością ominięcia modułu – gdy maszyna będzie pracować jako pralnica lub bielnik)z zagwarantowaniem nieuciągnięcia materiałów dzianych i tkanych, oraz właściwego zabezpieczeniem konstrukcji dolnej maszyny przed zalaniem |  |  |
| Moduł ługowania wyposażony w odpowiednią ilości wałków spiralnych i elementy naprężające i rozprostowujące dające pełna swobodę regulacji naprężeń i idealnego rozwijania brzegów materiałów dzianych z automatycznym ich nastawem |  |  |
| Zautomatyzowana jednostka nanosząca preparację, z możliwością automatycznego dopełniania, zapewniającego ciągłość pracy modułu właściwego ługowania, z systemem mycia, zapewniająca równomierne naniesienie i kontrolę naniesienia |  |  |
| Odcinek reakcyjny dobrany by zapewnić optymalne prędkości maszyny , określone w założeniach wstępnych, jak i uzyskać najlepszy efekt ługowania wyżej wymienionych materiałów. System pomiaru pH lub O BE |  |  |
| W przypadku modułu na platformie –niskonapięciowe sprowadzenie materiału do dalszych modułów maszyny nie powodujące jego marszczenie, uciąganie |  |  |
| Obróbka wstępna (demineralizacja, pranie) |  |  |
| Wyposażony w przynajmniej jedno koryto impregnujące z pełną automatyką |  |  |
| Przedział prania z zatrzymaniem minimum 1-3 minutowym umożliwiającym pełną relaksację i penetrację związków chemicznych na wyrobie z układem natryskowym, pompą obiegową programowalną, system grzania pośredniego i precyzyjną regulacja temperatury, kontrolą wagi, układem wyżymarki z możliwością regulacji siły docisku ; moduł z niezbędną ilością wałków naprężających i rozwijających oraz z nisko napięciowym systemem przeniesienia materiałów do kolejnych modułów nie powodujące jego marszczenie, uciąganie |  |  |
| Bębnowe przedziały piorące zapewniające optymalną obróbkę wstępną przed bieleniem lub innymi procesami właściwymi prania po druku, ługowaniu lub barwieniu w ilości zapewniającej założenia wydajnościowe i jakościowe. Pompy obiegowe programowalne, system grzania pośredniego i z precyzyjną regulacja temperatury, układem wyżymarki z możliwością regulacji siły docisku; moduł z niezbędną ilością wałków naprężających i rozwijających oraz w pełni regulowanym systemem naprężeń spełniającym założenia dla materiałów dzianych z dużym udziałem elastomeru (beznapięciowy efekt przeniesienia) oraz tkanin, system przeniesienia materiałów do kolejnych modułów. Moduł z układami natryskowymi zapewniającymi równomierne spryskiwanie materiału na całej szerokości bez efektu przesunięcia wątku. |  |  |
| Moduł właściwy bielący |  |  |
| Zapewniający optymalny czas przebywania materiału w komorze dla wskazanych wydajności |  |  |
| Przedział parownika o pojemności min 500mb materiału, z podgrzewaczem /wzmacniaczem pary dla szybkiego podgrzania |  |  |
| Uzyskanie stopnia bieli na poziomie CO – 75OBergera |  |  |
| Zastosowanie transportera zapewniającego nieklinowanie się asortymentu czy przyszczypywanie podczas transportu |  |  |
| Zainstalowanie komory natryskowej pary (modułu PAD STEAM) w pełni zautomatyzowanego |  |  |
| Moduł z niezbędną ilością wałków naprężających i rozwijających oraz w pełni regulowanym systemem naprężeń spełniający założenia dla materiałów dzianych z dużym udziałem elastomeru (beznapięciowy efekt przeniesienia) oraz tkanin, system przeniesienia materiałów do kolejnych modułów. |  |  |
| Na końcu fulard wyżymający z możliwością regulacji docisku wyposażony w odpowiednią liczbę wałków naprężających i rozwijających |  |  |
| Moduły prania i neutralizacji |  |  |
| Przedział piorąco-reakcyjny z przynajmniej 6-stopniowym praniem zapewniający założenia wydajnościowe i jakościowe dla procesów bielenia, merceryzacji czy prań w pełni zautomatyzowany z automatycznym określeniem pracy przedziału dla danego typu asortymentu |  |  |
| Przedział prania o pojemności min 500mb materiału z etapami prania w przeciwprądzie, materiał ułożony w stanie niskonapięciowym nie powodujące jego marszczenie, uciąganie, dla zachowania najlepszych kurczliwości |  |  |
| Zastosowanie transportera zapewniającego nie klinowanie się asortymentu czy przyszczypanie podczas transportu |  |  |
| Moduł z niezbędną ilością wałków naprężających i rozwijających oraz w pełni regulowanym systemem naprężeń spełniający założenia dla materiałów dzianych z dużym udziałem elastomeru (beznapięciowy efekt przeniesienia) oraz tkanin, system przeniesienia materiałów do kolejnych modułów. |  |  |
| Na końcu fulard wyżymający z możliwością regulacji docisku wyposażony w odpowiednią liczbę wałków naprężających i rozwijających |  |  |
| Bębnowe przedziały piorące zapewniające optymalną obróbkę wstępną przed bieleniem lub innymi procesami właściwymi prania po druku, ługowaniu lub barwieniu w ilości zapewniającej założenia wydajnościowe i jakościowe . Pompy obiegowe programowalne, system grzania pośredniego i precyzyjna regulacja temperatury, układ wyżymarki z możliwością regulacji siły docisku ; moduł z niezbędną ilością wałków naprężających i rozwijających oraz w pełni regulowanym systemem naprężeń spełniającym założenia dla materiałów dzianych z dużym udziałem elastomeru (beznapięciowy efekt przeniesienia) oraz tkanin, system przeniesienia materiałów do kolejnych modułów. Moduł z układami natryskowymi zapewniającymi równomierne spryskiwanie materiału na całej szerokości bez efektu przesunięcia wątku. |  |  |
| Wyjście |  |  |
| Odpowiednie zapewnienie centrowania wyrobu na wyjściu w celu precyzyjnego nawinięcia / staflowania wyrobu |  |  |
| Odbiór na tokę niskonapięciowy wraz z mechanizmem napędzającym przystosowany dla dzianin i tkanin nie powodujące jego marszczenie, uciąganie i zapewniający precyzyjne równe nawinięcie materiału, oraz w podwójny tafel z regulacją wielkości układania |  |  |
| Zapewnienie niezbędnej ilości wałków i elementów do regulacji precyzyjnej naprężeń |  |  |
| Niskonapięciowe przeniesienie nad modułami odbierającymi dzianin i tkanin do modułu podbielającego nie powodujące jego marszczenia, uciągania |  |  |
| Moduł podbielający |  |  |
| Zapewniający optymalny czas przebywania materiału w komorze dla wskazanych wydajności |  |  |
| Zapewnienie optymalnych warunków dla procesu OBA (nastawy w pełni zautomatyzowane i monitorowane) |  |  |
| Wyposażenie w szczelinę impregnacyjną dla aplikacji podbielaczy optycznych o max pojemności – 8 litrów, z funkcją ciągłego dozowania ze zbiornika przygotowawczego o pojemności min 1000 l |  |  |
| Przedział parownika o pojemności min 300mb materiału, z podgrzewaczem /wzmacniaczem pary dla szybkiego podgrzania materiału, |  |  |
| Zapewnienie równomierności naniesienia pobielacza na całej szerokości i długości partii produkcyjnej |  |  |
| Moduł z niezbędną ilością wałków naprężających i rozwijających oraz w pełni regulowanym systemem naprężeń spełniający założenia dla materiałów dzianych z dużym udziałem elastomeru (beznapięciowy efekt przeniesienia) oraz tkanin, system przeniesienia materiałów do kolejnych modułów. |  |  |
| Na końcu fulard wyżymający z możliwością regulacji docisku wyposażony w odpowiednią liczbę wałków naprężających i rozwijających |  |  |
| Odpowiednie zapewnienie centrowania wyrobu na wyjściu w celu precyzyjnego nawinięcia / staflowamia wyrobu |  |  |
| Odbiór na tokę niskonapięciowy nie powodujące jego marszczenia, uciągania wraz z mechanizmem napędzającym przystosowany dla dzianin i tkanin oraz w podwójny tafel z regulacją wielkości układania |  |  |
| Zapewnienie niezbędnej ilości wałków i elementów do regulacji precyzyjnej naprężeń |  |  |

Dodatkowe dane do wypełnienia

Prędkości i krotności dla asortymentu o gramaturze 250 szerokości 180cm i dla partii o łącznej masie 1000 kg

| Asortyment | CO 100% Tkanina |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proces | Bielenie właściwe |  |  |
| Prędkość (m/min) | Całkowite zużycie kąpieli (l/kg) | Przewidywany stopień bieli ( Bergera) | Przewidywana konsumpcja pary |
| Asortyment | CO 85% EL 15% Dzianina |  |  |
| Proces | Bielenie właściwe |  |  |
| Prędkość (m/min) | Całkowite zużycie kąpieli (l/kg) | Przewidywany stopień bieli ( Bergera) | Przewidywana konsumpcja pary |
| Asortyment | CV 100% Tkanina typu tertra bambusowa |  |  |
| Proces | Bielenie właściwe |  |  |
| Prędkość (m/min) | Całkowite zużycie kąpieli (l/kg) | Przewidywany stopień bieli ( Bergera) | Przewidywana konsumpcja pary |
| Asortyment | LI 100% Tkanina |  |  |
| Proces | Bielenie właściwe |  |  |
| Prędkość (m/min) | Całkowite zużycie kąpieli (l/kg) | Przewidywany stopień bieli (Bergera) | Przewidywana konsumpcja pary |

Przykładowe recepty  (najlepiej po dwie, w razie potrzeby istnieje możliwość dostawienia wierszy)

| Merceryzacja |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obróbka (wstępna, właściwa, końcowa) | Typ związku | Ilość |
| Bielenie pod barwienie |  |  |
| Obróbka (wstępna, właściwa, końcowa) | Typ związku | Ilość |
| Bielenie chemiczne |  |  |
| Obróbka (wstępna, właściwa, końcowa) | Typ związku | Ilość |
| Bielenie z podbielaczem optycznym (pełna biel ) |  |  |
| Obróbka (wstępna, właściwa, końcowa) | Typ związku | Ilość |

Kryteria oceny

| Lp. | Rodzaj Kryterium | Punktacja | Sposób oceny | Cytowany fragment z oferty (proszę przekopiować odpowiedni fragment z oferty potwierdzający spełnienie punktu) | Numer strony w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena (łączna cena za maszyny wraz z dostawa i ubezpieczeniem) | Od 0 do 40 | Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty mnożony przez 40 x=cena najniższej ofertyEURcena badanej ofertyEUR×40 |  |  |
| 2. | Gwarancja ogólna podana w miesiącach od momentu odbioru technicznego maszyny przez dział techniczny i technologiczny Z.W Biliński sp.j.) Minimalnie 18 miesięcy | Od 0 do 10 | Stosunek okresu gwarancji w badanej ofercie do okresu gwarancji w ofercie z najdłuższą gwarancją mnożony przez 10 x=okres badanej gwarancjimiesiąceokres najdłuższej gwarancjimiesiące ×10 |  |  |
| 3. | Gwarancja na elementy konstrukcyjne i blachy Minimalnie 4 lata | Od 0 do 10 | Stosunek okresu gwarancji w badanej ofercie do okresu gwarancji w ofercie z najdłuższą gwarancją mnożony przez 10 x=okres badanej gwarancjimiesiąceokres najdłuższej gwarancjimiesiące ×10 |  |  |
| 4. | Doświadczenie (ilość pozycji na liście referencyjnej, podobnych maszyn, sprzedanych w okresie od. 2015r.) | Od 0 do 5 | Stosunek liczby referencji w badanej ofercie do liczby referencji w ofercie z największą liczbą referencji mnożony przez 5 x=liczba referencji badanej ofertyliczba największej ilości referencji ×5 |  |  |
| 5. | Czas dostarczenia maszyny Proszę o zdeklarowanie ilości niezbędnych dni | Od 0 do 7 | Stosunek czasu dostarczenia maszyny liczony w dniach od daty podpisania kontraktu z oferty o najkrótszym czasie dostarczenia maszyny do liczby dni w badanej ofercie mnożony przez 7 x=najkrótszy czasu na dostarczenie maszyn liczony w dniach od podpisania kontraktu oferty liczby dni w badanej ofercie ×7 |  |  |
| 6. | Czas montażu i uruchomienia Proszę o zdeklarowanie ilości niezbędnych dni | Od 0 do 7 | Stosunek czasu na montaż i uruchomienie maszyn liczony w dniach od daty podpisania kontraktu o najkrótszym czasie montażu i uruchomienia maszyn do liczby dni w badanej ofercie mnożony przez 7 x=najkrótszy czasu na montaż i uruchomienie maszyn liczony w dniach od daty podpisania kontraktu liczby dni w badanej ofercie ×7 |  |  |
| 7. | Wielkość kary finansowej za każdy dzień niedotrzymania terminów serwisowych, oraz montażu | Od 0 do 10 | Stosunek wartości kary w badanej ofercie do najwyższej wartości kary mnożony przez 10 x=wartość kary badanej ofertywartość najwyższej kary z pośród wszystkich ofert ×10 |  |  |
| 8. | Dodatkowe wyposażenie dołączone do maszyny | Od 0 do 5 | Stosunek liczby dodatkowych elementów maszyny w badanej ofercie do ilości dodatkowych elementów z oferty z największą ich ilością mnożony przez 5. x=ilość dodatkowych elementów maszyny w badanej oferciecilości dodatkowych elementów z oferty z największą ich ilością ×5 |  |  |
| 9. | Serwis Czas reakcji serwisu i usunięcia (ilość dni roboczych) na potencjalną usterkę. | Od 0 do 5 | Stosunek najkrótszego czasu reakcji oferty do czasu reakcji w badanej ofercie mnożony przez 5 x=najkrótszy czas reakcji i usunięcie błędów (godziny)czas reakcji i usunięcia błędów badanej oferty(godziny) ×5 |  |  |
| 10. | Forma płatności (udział procentowy) - Zaliczka - Przed wysyłką - Po odbiorze techniczno -technologicznym (bez okresu czasowego) | Od 0 do 10 | Stosunek udziału płatności po odbiorze technicznym maszyny w badanej ofercie do najwyższego udziału płatności po odbiorze technicznym maszyny, mnożony przez 10. x=udział płatności po odbiorze technicznym badanej ofertynajwyższy udział płatności po odbiorze technicznym ×10 |  |  |
| 11 | Łączna liczna zdobytych punktów za spełnienie wymagań technicznych (tabela w załączniku 2) (za spełnienie danego założenia maksymalnie 2 punkty) | Od 0 do 10 | Stosunek liczby zdobytych punktów w badanej ofercie do największej ilości zdobytych punktów mnożony przez 10 x=liczba zdobytych punktów w badanej ofercie największa ilości zdobytych punktów ×10 |  |  |

……………………………………………………….

Wypełniono, przeczytano, zatwierdzono i podpisano

(Osoba upoważniona prawnie przez firmę Sprzedającego)